# 제품 요구사항 정의서

# (PRD)

와이어 하네스 매입 단가 관리 시스템

Wire Harness Purchase Price Management System

| 문서 버전 | 1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2025년 12월 25일 |
| 작성자 | 생산관리실 |
| 프로젝트 코드 | WH-PMS-2025 |
| 보안 등급 | 사내 기밀 |

# 목차

1. 개요

2. 프로젝트 범위 및 목표

3. 핵심 기능 요구사항

4. 데이터 모델

5. 원가 계산 로직 명세

6. 화면 설계

7. 기술 아키텍처

8. 개발 일정

9. 품질 요구사항

10. 부록

# 1. 개요

## 1.1 프로젝트 배경

자동차 와이어 하네스 제조업에서 매입 단가 관리는 수익성과 직결되는 핵심 업무입니다. 와이어 하네스는 자동차의 전기 신호와 전류를 전달하는 배선 집합체로, 전선(Wire), 터미널(Terminal), 커넥터(Connector), 테이프 및 부자재로 구성됩니다.

현재 당사는 설계변경(ECO/ECN), CR(Cost Reduction), 공정 변경 등으로 인한 단가 변경을 Excel 수작업으로 관리하고 있어 다음과 같은 문제가 발생하고 있습니다:

- 단가 변경 이력 추적 불가: 변경 사유와 영향을 체계적으로 기록하지 못함

- 원가 계산 오류 위험: 복잡한 수식을 수동으로 적용하여 계산 실수 발생

- 정산 금액 분쟁: 변경 적용 시점과 입고 수량 매칭의 어려움

- 업무 효율 저하: 동일 작업의 반복적 수행으로 인한 시간 낭비

## 1.2 프로젝트 목적

본 시스템은 와이어 하네스 매입 단가의 변경 사유를 입력하면 자동으로 원가를 재계산하고, 변경 전후 비교 및 기간별 정산 금액을 산출하는 것을 목적으로 합니다.

핵심 가치:

- 단가 변경의 정확한 원가 영향 자동 계산

- 변경 이력의 체계적 관리 및 추적

- 정산 금액의 투명하고 정확한 산출

- 업무 효율 향상 및 인적 오류 최소화

## 1.3 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 와이어 하네스 | 자동차 각 부위의 전기 신호 및 전류를 전달하는 배선 집합체. 전선, 터미널, 커넥터, 부자재로 구성 |
| BOM | Bill of Materials. 제품을 구성하는 자재 목록 및 수량 정보 |
| ECO/ECN | Engineering Change Order/Notice. 설계 변경 지시서/통보서 |
| CR | Cost Reduction. 원가 절감 활동 |
| 절압품 | 전선 절단 및 터미널 압착이 완료된 중간 제품 |
| C/T | Cycle Time. 공정당 소요 시간 |
| 임율 | 시간당 노무비 단가 (원/시간) |
| SCRAP비 | 재료 손실분에 대한 회수 금액 |
| MES | Manufacturing Execution System. 제조실행시스템 |

# 2. 프로젝트 범위 및 목표

## 2.1 적용 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 적용 지역 | 한국 사업장 (본사) |
| 사용자 | 생산관리실장 + 담당자 1명 (총 2명) |
| 대상 제품 | 자동차 와이어 하네스 전 품목 |
| 데이터 소스 | MES (BOM, 자재 단가), 수동 업로드 |

## 2.2 프로젝트 목표

정량적 목표:

- 원가 계산 시간: 품목당 30분 → 5분 이내 (83% 단축)

- 계산 오류율: 5% → 0.1% 미만 (98% 감소)

- 변경 이력 조회 시간: 1시간 → 1분 이내

- 정산 금액 산출: 수작업 → 자동화 100%

정성적 목표:

- 단가 변경 관리의 투명성 및 추적성 확보

- 협력사 정산 분쟁 예방

- 원가 관리 업무의 표준화

## 2.3 범위 제외 사항

- 베트남 공장 적용 (2차 확장 예정)

- MES 시스템 직접 연동 (CSV 업로드 방식 우선)

- 회계 시스템 연동

- 다중 사용자 동시 접속 (순차 사용 전제)

# 3. 핵심 기능 요구사항

## 3.1 기능 우선순위 매트릭스

| 순위 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 단가 변경 사유 입력 → 자동 원가 계산 | 변경 사유(재료비/가공비) 입력 시 원가 자동 재계산 |
| P1 | 변경 전/후 원가 계산서 생성 | Excel 양식과 동일한 원가 계산서 출력 |
| P1 | 기간별 정산 금액 계산 | 변경 적용일 기준 입고 수량 × 단가차 계산 |
| P2 | 기초 데이터 관리 | 공정/BOM/자재/완제품 마스터 등록/수정 |
| P2 | 변경 이력 조회 | 품목별/기간별/사유별 변경 내역 검색 |
| P3 | PDF 보고서 생성 | 원가 계산서 및 정산 내역 PDF 출력 |
| P3 | 데이터 Import/Export | MES 데이터 업로드, Excel 다운로드 |

## 3.2 상세 기능 명세

### 3.2.1 단가 변경 등록 및 원가 자동 계산 [P1]

기능 설명:

사용자가 완제품을 선택하고 변경 사유를 입력하면, 시스템이 자동으로 원가를 재계산하여 변경 전후 비교 결과를 표시합니다.

입력 항목:

| 항목 | 타입 | 필수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 완제품 선택 | Dropdown | 필수 | 품번/품명 검색 |
| 변경 유형 | Radio | 필수 | 재료비/가공비/복합 |
| 변경 적용일 | Date | 필수 | 정산 기준일 |
| 변경 사유 | Text | 필수 | 상세 설명 |
| ECO/CR 번호 | Text | 선택 | 관련 문서 번호 |

재료비 변경 입력:

- 자재 선택: BOM에 등록된 자재 중 선택

- 변경 내용: 수량 변경 / 단가 변경 / 자재 추가 / 자재 삭제

- 변경 전/후 값 입력

가공비 변경 입력:

- 공정 선택: 등록된 공정 중 선택

- 변경 내용: C/T 변경 / 인원 변경 / 공정 추가 / 공정 삭제

- 변경 전/후 값 입력

처리 로직:

- 변경 항목에 따른 영향 범위 자동 식별

- 변경 전 원가 데이터 스냅샷 저장

- 변경 사항 반영하여 원가 재계산

- 변경 전/후 차이 분석 결과 생성

- 변경 이력 저장 및 버전 관리

### 3.2.2 원가 계산서 생성 [P1]

기존 Excel 원가 계산서 양식과 동일한 형태로 원가 계산서를 생성합니다. 변경 전/후 값을 나란히 표시하여 비교가 용이하도록 합니다.

원가 계산서 구성:

- 재료비 명세: 자재별 수량, 단가, 금액, SCRAP비, 변경 전/후

- 가공비 명세: 공정별 C/T, 인원, 임율, 노무비, 경비, 변경 전/후

- 원가 요소 합계: 제조원가, 재료관리비, 일반관리비, 불량비, 이윤

- 변경 요약: 항목별 증감액, 총 변경액

### 3.2.3 정산 금액 계산 [P1]

단가 변경 적용일 이후의 입고 수량에 대해 정산 금액을 자동으로 계산합니다.

계산 로직:

정산 금액 = Σ (일별 입고 수량 × 단가 변경분)

입력 항목:

- 정산 대상 품목 선택

- 정산 기간 설정 (시작일 ~ 종료일)

- 입고 데이터 업로드 또는 직접 입력

출력 항목:

- 일별 입고 수량 및 적용 단가

- 변경 전/후 단가 비교

- 일별/월별 정산 금액

- 총 정산 금액

# 4. 데이터 모델

## 4.1 마스터 데이터

### 4.1.1 공정 마스터 (Process Master)

| 컬럼명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| process_id | VARCHAR(20) | PK | 공정 코드 |
| process_name | VARCHAR(100) | Y | 공정명 (절압착, 중간탈피 등) |
| equipment_name | VARCHAR(100) | N | 설비명 |
| efficiency | DECIMAL(5,2) | Y | 효율 (%, 기본 100) |
| labor_rate | DECIMAL(10,2) | Y | 임율 (원/시간) |
| machine_cost | DECIMAL(10,2) | Y | 기계경비 (원/시간) |
| work_type | VARCHAR(10) | Y | 내작/외작 구분 |

### 4.1.2 자재 마스터 (Material Master)

| 컬럼명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| material_id | VARCHAR(30) | PK | 자재 품번 |
| material_name | VARCHAR(200) | Y | 품명 |
| spec | VARCHAR(200) | N | 규격 |
| material_type | VARCHAR(20) | Y | 자재 유형 (전선/터미널/커넥터 등) |
| unit | VARCHAR(10) | Y | 단위 (MTR/EA/SET) |
| unit_price | DECIMAL(12,4) | Y | 단가 (소수점 4자리까지) |
| scrap_rate | DECIMAL(5,4) | N | SCRAP 비율 |
| effective_date | DATE | Y | 단가 적용일 |

### 4.1.3 완제품 마스터 (Product Master)

| 컬럼명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| product_id | VARCHAR(30) | PK | 완제품 품번 |
| product_name | VARCHAR(200) | Y | 품명 |
| customer_pn | VARCHAR(30) | N | 고객사 품번 |
| customer_name | VARCHAR(100) | N | 고객사명 |
| vehicle_model | VARCHAR(50) | N | 차종 |
| status | VARCHAR(10) | Y | 상태 (양산/개발/단종) |

## 4.2 트랜잭션 데이터

### 4.2.1 BOM 데이터

| 컬럼명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| bom_id | SERIAL | PK | BOM ID (자동 생성) |
| product_id | VARCHAR(30) | FK | 완제품 품번 |
| material_id | VARCHAR(30) | FK | 자재 품번 |
| quantity | DECIMAL(12,4) | Y | 소요량 |
| work_type | VARCHAR(10) | Y | 내작/외작 |
| seq | INTEGER | N | 순번 |

### 4.2.2 단가 변경 이력

| 컬럼명 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| change_id | SERIAL | PK | 변경 ID |
| product_id | VARCHAR(30) | FK | 대상 완제품 |
| change_type | VARCHAR(20) | Y | 변경 유형 (재료비/가공비/복합) |
| change_reason | TEXT | Y | 변경 사유 상세 |
| eco_number | VARCHAR(30) | N | ECO/CR 번호 |
| effective_date | DATE | Y | 변경 적용일 |
| before_cost | DECIMAL(12,2) | Y | 변경 전 구매원가 |
| after_cost | DECIMAL(12,2) | Y | 변경 후 구매원가 |
| cost_diff | DECIMAL(12,2) | Y | 단가 변경분 (후-전) |
| created_at | TIMESTAMP | Y | 등록 일시 |
| created_by | VARCHAR(50) | Y | 등록자 |

# 5. 원가 계산 로직 명세

## 5.1 원가 구성 체계

와이어 하네스 원가는 크게 재료비와 가공비로 구분되며, 이를 기반으로 제조원가 및 구매원가를 산출합니다.

원가 구성도:

구매원가 = 제조원가 + 재료관리비 + 일반관리비 + 불량비 + 이윤

제조원가 = 재료비 + 노무비 + 경비

재료비 = (직접재료비 - SCRAP비) × (1 + 재료관리비율)

가공비 = 노무비 + 경비

## 5.2 재료비 계산

### 5.2.1 자재별 재료비 계산

| 자재 유형 | 계산식 |
| --- | --- |
| 전선류 | 재료비 = 길이(MTR) × 단가(원/MTR) |
| 터미널/커넥터 | 재료비 = 수량(EA) × 단가(원/EA) |
| 테이프/튜브 | 재료비 = 길이(M) × 단가(원/M) |
| 부자재 | 재료비 = 수량(EA/SET) × 단가 |

### 5.2.2 SCRAP비 계산

SCRAP비 = 재료비 × SCRAP율

순재료비 = 재료비 - SCRAP비

### 5.2.3 내작/외작 구분 합산

내작 재료비 합계 = Σ (내작 자재의 순재료비)

외작 재료비 합계 = Σ (외작 자재의 순재료비)

## 5.3 가공비 계산

### 5.3.1 공정별 노무비 계산

노무비 = (임율 × 인원) / (생산량 × 효율)

- 임율: 시간당 노무비 단가 (원/시간)

- 인원: 해당 공정 투입 인원 (명)

- 생산량: 시간당 생산 수량 (3600 / C/T)

- 효율: 작업 효율 (%, 기본 100%)

### 5.3.2 공정별 경비 계산

경비 = (기계경비 × C/T) / (생산량 × 효율)

- 기계경비: 설비 시간당 비용 (원/시간)

- C/T: Cycle Time, 공정당 소요 시간 (초)

### 5.3.3 공정별 가공비 합산

공정 가공비 = 노무비 + 경비

내작 가공비 합계 = Σ (내작 공정의 가공비)

외작 가공비 합계 = Σ (외작 공정의 가공비)

## 5.4 원가 요소 계산

| 원가 요소 | 계산식 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 제조원가 | 재료비 + 노무비 + 경비 | - |
| 재료관리비 | 재료비 × 재료관리비율 | 1% |
| 일반관리비 | (노무비 + 경비) × 일반관리비율 | 10% |
| 불량비 | 제조원가 × 불량비율 | 1% |
| 이윤 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 이윤율 | 10% |
| 구매원가 | 제조원가 + 재료관리비 + 일반관리비 + 불량비 + 이윤 | - |

※ 비율은 시스템 설정에서 변경 가능하도록 구현

## 5.5 변경 영향 계산

단가 변경분 계산:

단가 변경분 = 변경 후 구매원가 - 변경 전 구매원가

정산 금액 계산:

정산 금액 = Σ (변경 적용일 이후 일별 입고 수량 × 단가 변경분)

# 6. 화면 설계

## 6.1 화면 구성

| No | 화면명 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 대시보드 | 최근 변경 이력, 정산 대기 건, 주요 지표 |
| 2 | 단가 변경 등록 | 변경 사유 입력, 자동 원가 계산, 저장 |
| 3 | 원가 계산서 조회 | 변경 전/후 비교, 상세 내역, PDF 출력 |
| 4 | 정산 관리 | 기간별 정산 금액 계산, 입고 데이터 연동 |
| 5 | 변경 이력 조회 | 검색/필터, 상세 조회, 내보내기 |
| 6 | 기초 데이터 관리 | 공정/자재/완제품 마스터 CRUD |
| 7 | BOM 관리 | BOM 등록/수정, MES 데이터 Import |
| 8 | 설정 | 원가 계산 비율 설정, 시스템 설정 |

## 6.2 주요 화면 상세

### 6.2.1 단가 변경 등록 화면

화면 구성:

- 상단: 완제품 검색/선택 영역

- 좌측: 현재 원가 계산서 표시 (읽기 전용)

- 중앙: 변경 사유 입력 폼

- 우측: 변경 후 원가 계산서 (실시간 계산)

- 하단: 변경 요약 및 저장 버튼

변경 사유 입력 방식:

- 재료비 변경: 자재 선택 → 변경 유형 선택 → 변경 값 입력

- 가공비 변경: 공정 선택 → 변경 유형 선택 → 변경 값 입력

- 복합 변경: 여러 항목 동시 입력 가능

### 6.2.2 원가 계산서 조회 화면

레이아웃:

기존 Excel 원가 계산서와 동일한 양식으로 표시합니다. 변경 전/후 컬럼을 나란히 배치하여 차이를 한눈에 파악할 수 있도록 합니다.

섹션 구성:

- 헤더: 완제품 정보, 변경 일자, ECO 번호

- 재료비 명세: 절압품 번호, 원재료 품번, 품명, 규격, 내외작, 단위, 수량, 단가, 재료비, SCRAP비, 합계

- 가공비 명세: 공정명, 설비명, 효율, 인원, 임율, 기계경비, C/T, 공정수, 생산량, 노무비, 경비

- 원가 요소 합계: 제조원가, 재료관리비, 일반관리비, 불량비, 이윤, 구매원가

- 변경 요약: 항목별 증감액, 총 변경액, 변경 사유

### 6.2.3 정산 관리 화면

입력 영역:

- 정산 대상 품목 선택 (다중 선택 가능)

- 정산 기간 설정

- 입고 데이터 업로드 (Excel/CSV)

결과 표시:

- 일별 입고 수량 및 적용 단가 테이블

- 품목별 정산 금액 집계

- 총 정산 금액

- PDF 보고서 출력 버튼

# 7. 기술 아키텍처

## 7.1 시스템 구성

| 구분 | 기술 스택 | 선정 사유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Electron + React | 데스크톱 앱으로 배포, 풍부한 UI 컴포넌트 |
| Backend | Python FastAPI | 복잡한 원가 계산 로직 처리, 빠른 개발 |
| Database | SQLite | 단일 파일 DB, 설치 불필요, 백업 용이 |
| PDF 생성 | ReportLab | Python 기반 PDF 생성 라이브러리 |
| Excel 처리 | openpyxl | Excel 파일 읽기/쓰기 |

## 7.2 배포 방식

단일 실행 파일 패키징:

Electron 앱 내부에 Python 백엔드를 내장하여 사용자는 하나의 .exe 파일만 실행하면 됩니다.

패키징 구조:

- PyInstaller로 Python 백엔드를 단일 실행 파일로 번들

- Electron 앱 시작 시 Python 서버 자동 실행

- Frontend → Backend 통신: localhost HTTP API

- SQLite DB 파일은 사용자 데이터 폴더에 저장

## 7.3 API 설계

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/products | 완제품 목록 조회 |
| GET | /api/products/{id}/cost | 완제품 원가 계산서 조회 |
| POST | /api/price-changes | 단가 변경 등록 |
| GET | /api/price-changes | 변경 이력 조회 |
| POST | /api/calculate-cost | 원가 계산 (시뮬레이션) |
| POST | /api/settlement | 정산 금액 계산 |
| GET | /api/settlement/{id}/pdf | 정산 보고서 PDF 다운로드 |
| POST | /api/import/bom | BOM 데이터 Import |
| POST | /api/import/materials | 자재 단가 Import |

## 7.4 보안 고려사항

- 로컬 실행 환경으로 네트워크 보안 이슈 최소화

- SQLite 데이터베이스 파일 암호화 옵션 제공

- 정기 백업 기능 구현 (자동/수동)

- 변경 이력 감사 로그 기록

# 8. 개발 일정

## 8.1 마일스톤

| 단계 | 기간 | 주요 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 1~2주차 | DB 설계, API 기본 구조 | DB 스키마 확정 |
| M2 | 3~4주차 | 원가 계산 엔진 개발 | 계산 로직 검증 완료 |
| M3 | 5~6주차 | 단가 변경 등록 기능 | 핵심 기능 동작 확인 |
| M4 | 7~8주차 | 원가 계산서 화면, 정산 기능 | 전체 기능 통합 테스트 |
| M5 | 9~10주차 | PDF 출력, 데이터 Import | 사용자 테스트 완료 |
| M6 | 11~12주차 | 패키징, 배포, 안정화 | 운영 환경 배포 |

## 8.2 단계별 상세

### M1: 기반 구축 (1~2주차)

- 데이터베이스 스키마 설계 및 생성

- FastAPI 프로젝트 구조 설정

- Electron + React 프로젝트 초기 설정

- 기초 데이터 CRUD API 개발

### M2: 원가 계산 엔진 (3~4주차)

- 재료비 계산 모듈 개발

- 가공비 계산 모듈 개발

- 원가 요소 계산 모듈 개발

- 계산 로직 단위 테스트

- Excel 샘플과 결과 비교 검증

### M3: 핵심 기능 개발 (5~6주차)

- 단가 변경 등록 화면 개발

- 변경 사유 입력 인터페이스

- 실시간 원가 재계산 연동

- 변경 이력 저장 및 조회

### M4: 화면 완성 (7~8주차)

- 원가 계산서 조회 화면 (Excel 양식 재현)

- 정산 관리 화면 개발

- 대시보드 화면 개발

- 전체 기능 통합 테스트

# 9. 품질 요구사항

## 9.1 기능 품질

| 항목 | 요구사항 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| 계산 정확성 | Excel 수식 결과와 100% 일치 | 샘플 데이터 비교 테스트 |
| 소수점 처리 | 단가 4자리, 금액 2자리 정밀도 유지 | 경계값 테스트 |
| 데이터 무결성 | 변경 이력 누락 없음, 일관성 유지 | 트랜잭션 테스트 |
| PDF 출력 | Excel 양식과 동일한 레이아웃 | 시각적 비교 검증 |

## 9.2 성능 요구사항

| 기능 | 목표 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 원가 계산 | 3초 이내 | BOM 100개 자재 기준 |
| 화면 로딩 | 2초 이내 | 초기 로딩 포함 |
| PDF 생성 | 5초 이내 | 10페이지 기준 |
| 데이터 Import | 1분 이내 | 1,000행 기준 |

## 9.3 테스트 계획

- 단위 테스트: 원가 계산 로직 모듈별 테스트

- 통합 테스트: API 엔드포인트 테스트

- 시스템 테스트: End-to-End 시나리오 테스트

- 사용자 수용 테스트: 실제 데이터 기반 검증

# 10. 부록

## 10.1 와이어 하네스 제조 공정

표준 제조 공정 흐름:

- 절압착 (양단/편단): 전선 절단 및 터미널 압착

- 중간탈피: 전선 중간 부분 피복 제거

- SPLICE: 전선 연결 (초음파 용접/압착)

- 커넥터 조립: 터미널을 커넥터에 삽입

- 테이핑/포선: 전선 묶음 및 보호

- 회로검사: 전기적 연결 상태 검사

- 육안검사: 외관 품질 검사

- 포장: 완제품 포장

## 10.2 원가 계산서 양식 예시

첨부된 Excel 원가 계산서 샘플(원가_계산서_샘플.xlsx)을 참조하십시오.

주요 구성 항목:

- 시트 1: 재료비 명세 (내작/외작 구분)

- 시트 2: 가공비 명세 (공정별 상세)

- 시트 3: 원가 요소 합계 및 구매원가

## 10.3 변경 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025.12.25 | 생산관리실 | 최초 작성 |

- 끝 -